濮阳市城区生活饮用水（公共供水）2016年04月份水质指标

| 指 标 | 单 位 | 出厂水 | 末端水 |  | 国标限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测点: 市残疾人联合会 | 检测点: 世纪景苑小区 |  |
| 1、微生物指标 |  |  |  |  |  |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 未检出 | 2 | 100 |
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2、毒理指标 |  |  |  |  |  |
| 砷 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01 |
| 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.005 |
| 铬(六价) | mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ＜0.005 | ＜0.0025 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.0001 | 0.001 |
| 硒 | mg/L | ＜0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0004 | 0.01 |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05 |
| 氟化物 | mg/L | 0.87 | 0.64 | 0.59 | 1.0 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 2.08 | 0.98 | 3.86 | 10(地下水源限制时为20)。 |
| 三氯甲烷 | mg/L |  | 0.011 |  | 0.06 |
| 四氯化碳 | mg/L |  | ＜0.001 |  | 0.002 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.41 |  | 0.29 | 0.7 |
| 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.37 |  | 0.37 | 0.7 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |  |
| 色度 | 铂钴色度 单位 | ＜5 | 5 | ＜5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU-散射浊度单位 | 0.405 | 0.36 | 0.184 | 1(水源与净水技术条件限制时为3)。 |
| 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | pH单位 | 7.51 | 8.0 | 8.06 | 不小于6.5且不大于8.5。 |
| 铝 | mg/L | 0.022 | 0.037 | 0.026 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | 0.16 | ＜0.05 | ＜0.10 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.0 |
| 氯化物 | mg/L | 115.27 | 76.16 | 138.00 | 250 |
| 硫酸盐 | mg/L | 147.46 | 66.35 | 204.35 | 250 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 707 | 566 | 679 | 1000 |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 374.74 | 268.0 | 312.28 | 450 |
| 耗氧量 (CODMn法，以O2计) | mg/L | 1.29 | 1.44 | 1.52 | 3(水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5)。 |
| 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.05 | ＜0.050 | ＜0.05 | 0.3 |
| 4、放射性指标 |  |  |  |  |  |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.1701 | 0.040 | 0.0906 | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.2617 | 0.278 | 0.0537 | 1 |
| 5、消毒剂指标 |  |  |  |  |  |
| 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L |  | 0.2 |  | 4(出厂水总限制)； ≥0.3(出厂水中余量)；≥0.05(管网末梢水中余量)。 |
| 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.12 |  | 0.05 | 0.8(出厂水总限制)；≥0.1(出厂水中余量)；≥0.02(管网末梢水中余量)。 |

（说明：毒理性指标：溴酸盐、甲醛未用；消毒剂指标：一氯胺、臭氧未用。出厂水、末端水检测结果不包括自备井供水。）